Załącznik nr 1 do Umowy nr………………………./………../E

# Wykaz  prac  wchodzących w zakres konserwacji instalacji wewnętrznej

Konserwacją nazywamy te wszystkie prace i czynności, które prowadzą do utrzymania urządzeń w stanie technicznie sprawnym.

- Instalacja centralnego ogrzewania:

- Likwidacja przecieków na złączach kołnierzowych.

- Likwidacja przecieków na dławicach wrzecion zaworów.

- Likwidacja przecieków na armaturze grzejnikowej.

- Wymiana uszkodzonych lub źle wskazujących manometrów, termometrów.

- Wymiana i czyszczenie kryz grzejnikowych w przypadku wystąpienia lokalnych zakłóceń w ogrzewaniu.

- Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania.

- Wymiana śrub lub nakrętek z zerwanym gwintem.

- Usuwanie pojedynczych przecieków instalacji w miejscach połączeń na pakunki, szczeliwa oraz ich wymiana, łącznie ze spuszczeniem i napełnieniem pionu wodą.

- Dopełnienie ubytków w instalacji c.o.

- Wymiana uszkodzonego zaworu termostatycznego przy grzejniku.

- W wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami.

- Instalacja ciepłej wody użytkowej:

- Likwidacja przecieków na złączach kołnierzowych i mufowych.

- Likwidacja przecieków na dławicach wrzecion zaworów.

- Wymiana śrub lub nakrętek z zerwanym gwintem.

- Usuwanie pojedynczych przecieków instalacji w miejscach połączeń na pakunki, szczeliwa oraz ich wymiana, łącznie ze spuszczeniem i napełnieniem pionu wodą.

- W wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami.

Wykonawca:									Zleceniodawca: